Etat de péril

Depuis les derniers travaux de rénovation engagés par la commune, renforcement du mur ouest protégé des pluies dominantes, remplacement de la toiture et de la charpente, son état s’est encore dégradé et nous devons engager rapidement de nouveaux travaux de sauvegarde (confié à l’association CONCORDIA), après avoir identifié deux facteurs de risques principaux suivant qui peuvent à très court terme, amener des dégradations irréversibles et entrainer la disparition de la chapelle :

1-Les trois poteaux en bois qui soutiennent la charpente actuelle (photo n°4) : Lorsque le mur en terre s’est effondré, une charpente légère et une couverture moderne ont alors été posée, soutenu côté nord par 3 poteaux en bois brute, non écorcés, posés directement sur le sol. Le sous-dimensionnement de ces poteaux et leur exposition aux intempéries, fragilise la charpente qui ne pourra pas résister longtemps aux tempêtes saisonnières.

2-Le mur latéral Sud (photos n°1 & 2).  Ce mur en briques de terre crue posées sur le mur ancien en terre massive, datant probablement de la reconstruction en 1650, est en très mauvais état, se fissurant par endroit et présentant un dévers vers l’extérieur de plusieurs centimètres (voir Etat des lieux -paragraphe études préliminaire). Sa base est fragilisée par l’absence de dispositif favorisant l’évacuation de l’eau, fossé ou drains, ainsi que le débord de toiture trop court.

NB :

Sur la photo n°1 on peut voir la Chapelle Saint Orens en 1950 avec sa toiture ancienne ainsi que l’auvent sur la face Est.